Отчёт по лабораторной работе

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Работа №3. Синхронизация микроконтроллера и управление таймерами

Вариант 20

Студент	ка		      Янова Д.Ю.

Группа			    ИУ7-53

Преподаватель	А.Ю. Попов

Москва 2018

Цель работы

Цель работы – изучение средств управления LED индикаторами и клавиатурными матрицами на базе микросхемы TM1638, а также изучение средств внутрисхемной отладки программ микроконтроллеров ARM7 TDMI. В ходе работы студенту необходимо ознакомиться с особенностями функционирования средств индикации и кнопочных клавиатур на основе микросхемы TM1638, ознакомиться со средствами внутрисхемной отладки программ, разработать и отладить программу индикации и сканирования клавиатуры с использованием отладочной платы SK-LPC2368 и платы индикации TM1638LED&KEY.

Задание

Листинг ПО

Ниже приведен листинг разработанного в соответствии с индивидуальным вариантом программного обеспечения.

Листинг 1. Управление контроллером

- #include <LPC23xx.H>

- #define BIT_BTTN (1<<29)

- #define STB 26 //Port1.26

- #define CLK 27 //Port1.27

- #define DIO 28 //Port1.28

- void delay(unsigned int count)

- {

- unsigned int i;

- for (i=0;i<count;i++) {}

- }

- void tm1638_sendbyte(unsigned int x)

- {

- unsigned int i;

- IODIR1 |= (1<<DIO);//????????????? ??? DIO ?? ?????

- for(i = 0; i < 8; i++)

- {

- IOCLR1=(1<<CLK);//?????? CLK ????????????? ? 0

- delay(0xfff);//????????

- if (x&1)

- {

- IOSET1=(1<<DIO);

- } //????????????? ???????? ?? ?????? DIO

- else

- {

- IOCLR1=(1<<DIO);

- }

- delay(0xfff);//????????

- x >>= 1;

- IOSET1=(1<<CLK);//?????? CLK ????????????? ? 1

- delay(0x1fff);

- }

- }

- unsigned int tm1638_receivebyte()

- {

- unsigned int i;

- unsigned int x=0;

- IODIR1 &= ~(1<<DIO);

- for(i = 0; i < 32; i++)

- {

- IOCLR1=(1<<CLK);

- delay(0xfff);

- if (IOPIN1&(1<<DIO))

- {

- x |= (1<<i);

- }

- delay(0xfff);

- IOSET1=(1<<CLK);

- delay(0x1fff);

- }

- return x;

- }

- void tm1638_sendcmd(unsigned int x)

- {

- IOSET1=(1<<STB);

- IODIR1 = (1<<CLK)|(1<<DIO)|(1<<STB);

- IOCLR1=(1<<STB);

- tm1638_sendbyte(x);

- }

- void tm1638_setadr(unsigned int adr)

- {

- tm1638_sendcmd(0xC0|adr);

- }

- void tm1638_init()

- {

- unsigned int i;

- tm1638_sendcmd(0x88); //play mode

- tm1638_sendcmd(0x40); //auto increment

- tm1638_setadr(0);

- for (i=0;i<=0xf;i++)

- tm1638_sendbyte(0);

- tm1638_sendcmd(0x44); //work mode

- }

- int main (void)

- {

- unsigned int i;

- tm1638_init();

- while (1)

- {

- i=1;

- //button pressed or not

- tm1638_sendcmd(0x46);

- i = tm1638_receivebyte();

- if ( i == 1 )

- {

- tm1638_setadr(1);

- tm1638_sendbyte(0);

- tm1638_setadr(3);

- tm1638_sendbyte(0);

- tm1638_setadr(5);

- tm1638_sendbyte(1);

- }

- else

- {

- tm1638_setadr(1);

- tm1638_sendbyte(1);

- tm1638_setadr(3);

- tm1638_sendbyte(1);

- tm1638_setadr(5);

- tm1638_sendbyte(0);

- }

- delay(0xffff);

- }

- }

Тестирование программы

После написания программа была протестирована в режиме отладки с использованием встроенного симулятора микроконтроллера. Также было эмулировано нажатие кнопки отключения стартера. По результатам тестирования ошибок и других проблем в реализованном ПО обнаружено не было.

Осциллограмма

Вывод

В результате лабораторной работы было реализовано ПО управления устройством хлебопечки. ПО было протестировано в режиме отладки с помощью симулятора микроконтроллера. По сигналам портов ввода/вывода был построен осциллограмма, которая отображает в том числе и сигналы после нажатия кнопки остановки стартера.